Содержание

Введение

- Архитектурно-конструктивная часть

  - Исходные данные для проектирования

  - Объемно-планировочное решение

  - Генплан

  - Конструктивная часть

  - Отделка здания

  - Инженерное оборудование

  - Заключение

Список использованных источников

## Введение

Развитие и совершенствование рыночных отношений в стране вызвало значительный рост объёмов капитальных вложений в индивидуальное жилищное строительство. На конец 2005года дома индивидуального строительства превышают 40% ввода жилья в целом и 90% ввода жилья в сельской местности.

В целом по Российской Федерации для физических лиц, в основном, строятся малоэтажные дома, а юридические лица предпочитают многоэтажные строительства. В настоящее время способы и методы ведения строительных работ значительно улучшились. Так же повысились требования к проектированию. К основным требованиям относятся:

- простота планового решения,

- сокращение типов и размеров деталей

- уменьшение общего веса здания (конструкции) за счет их совершенствования и применения новых эффективных материалов.

В технологии строительства стали использовать новые механизмы и машины, которые значительно облегчают работу строителей. Почти все работы механизированы. Однако экономическое положение страны свернуло большинство строек из-за отсутствия материальных средств.

Организация строительного производства определяет сущность и научные основы предстроительного проектирования и изысканий, взаимоувязки выполнения строительных процессов во времени пространстве, материально- технического обеспечения строительства, оперативного планирования и управления производством.

Таким образом, технология строительного производства, являясь материально- технической составляющей строительного производства, решает вопросы, как и чем, выполнять строительные процессы, а организация строительного производства - как логически и производственно взаимосвязать выполнение необходимого комплекса строительных процессов в пространстве и во времени для получения конечной продукции в виде зданий, сооружений и их комплексов при достижении максимальных результатов.

1 Архитектурно - конструктивная часть

1.1   Исходные данные для проектирования

Район строительства – г. Уральск

Грунт участка застройки – супесь

Планировочная отметка – Нпл = - 0,920

Количество этажей – 2

Высота этажа – 3,3 м

Сборные железобетонные конструкции.

Стены кирпичные: наружные – 510мм

внутренние – 380мм

Перегородки кирпичные

Крыша стропильная, покрытие – асбестоцементные листы.

Подвал  высотой 2,2м

1.2 Объемно-планировочное решение

В

А

## 12000
                                                                    23000

1

5

## Рисунок 1 - Схема здания в плане

Проектируемое здание представляет собой двухэтажный жилой дом бескаркасного типа с продольными несущими стенами. Конфигурация здания в плане  - прямоугольник. Длина здания - 23000мм, ширина – 12000мм, подвал глубиной -2500мм. На каждом этаже расположены четыре двухкомнатные квартиры.

Расчет площади застройки и строительного объема.

Площадь застройки

А=а*в,      м2 ,                                                       (1)

где а – ширина здания с учетом толщины стены, м;

в – длина здания с учетом толщины стены, м.

А=23,62*12,62=298,08м2

Подсчет строительного объема

V= А*Н,       м3,                                                       (2)

где Н – средняя высота здания, м.

V=298,08*8,7=2593,3м3

## Таблица1 - Подсчет площадей помещений

| Наименование помещения | Подсчет площади | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Один этаж Двухкомнатная квартира №1 -детская -гостиная -кухня -коридор -ванная -туалет Жилая площадь Полезная площадь Общая площадь Двухкомнатная квартира №2 -детская -гостиная -кухня -коридор - санузел Жилая площадь Полезная площадь Общая площадь Лестничная клетка Итого на один этаж Итого на все здание | 3,9*4,49 5,61*3 3,97*1,8 1,0*7,9+1,0*2,3 1,7*1,5 1,7*0,8 34,3 24,4 58,7 5,61*2,67 5,61*3,2 3,5*2,4 1,2*3,5+1,0*2 1,7*2,5 33 18,9 51,9 7,1 Жилая площадь Полезная площадь Общая площадь Жилая площадь Полезная площадь Общая площадь | 17,5 16,8 7,2 10,2 2,6 1,4 15,0 18,0 8,4 6,2 4,3 134,6 90,15 224,75 269,2 180,3 449,5 |

## 1.3 Генплан

Проектируемое здание располагается новом микрорайоне на расстояние 16м от аналогичного жилого дома.  В перспективе планируется построить еще три типовых жилых здания. Вокруг зданий предусматривается устроить  зоны отдыха. От проезжей части автодороги жилую зону отделяет зона зеленых насаждений.

Проектная организация и организация  строительства никаких дополнительных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривает, так как строительство и эксплуатация здания не несут вреда окружающей среде.

## 1.4 Конструктивная часть

## 1.4.1 Фундаменты

В проектируемом здании фундамент ленточный. Чтобы подобрать основные конструкции фундаментов, необходимо определить глубину заложения фундамента.

Отметка глубины заложения фундамента зависит от глубины промерзания и рассчитывается по формуле

Нзал. = Нпр.гр.норм.  mt + Нплан, , м,                                                     (3)

где Нзал.  глубина заложения фундамента, м,

Нпром.грунта  глубина промерзания грунта, определяется по карте в зависимости от района строительства, принимается Нпром. грунта = 1,600м,

Нплан  планировочная отметка, принимается Нплан = - 0,920м,

mt  коэффициент теплового режима, зависит от конструкции пола, принимаем mt = 1

Нзал. = 1,600  1 + 0,920 = 2,52м

В связи с проектированием подвала принимаем отметку подошвы фундамента равную (-2,80м).

Фундамент состоит из ленточных железобетонных фундаментов (подушек) и бетонных блоков. Ленточные фундаменты принимаем двух типоразмеров по ГОСТ 1380-85 под наружные стены шириной 1000мм, под внутренние – 1400мм

длина       ширина        высота

мм              мм                  мм

ФЛ10.24-1               2380           1000               300

ФЛ14.24-1              2380            1400              300

Для стен, шириной 510мм, принимаем ширину фундаментного стенового блока 500мм для стен, шириной 380мм, принимаем ширину фундаментного стенового блока 400мм.

Фундаментные стеновые блоки укладываются на растворе с обязательной привязкой вертикальных швов, толщиной 20мм, не менее 1/4 длины блока.

580

400

500

600

Рисунок 2 Стеновой блок

По ГОСТ 13579-78 т.у. принимаем следующие фундаментные блоки

длина               ширина              высота

мм                     мм                        мм

1  ФБС24.5.6-т             2380                    500                       580

2  ФБС12.5.6-т             1180                    500                       580

3  ФБС24.4.6-т             2380                    400                       580

4  ФБС12.4.6-т            1180                     500                       580

5  ФБС 9.5.6-т               880                     500                       580

6  ФБС9.4.6-т                880                     400                       580

Фундаменты ленточные (подушки) укладываются на песчаное основание толщиной 150мм.  Связь между сборными фундаментами продольных и поперечных стен осуществляется перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы сеток из круглой стали диаметром 8 10 мм.

1.4.2     Гидроизоляция стен

Защита здания от грунтовой сырости осуществляется устройством горизонтальной гидроизоляции. Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоёв рубероида на битумной мастике и  предназначена для предотвращения попадания капиллярной влаги из фундамента в стены. По выравнивающей стяжке укладываются два слоя рубероида на битумной мастике, осуществляется горизонтальная гидроизоляция по всему периметру фундамента. Вертикальная гидроизоляция выполнена битумной мастикой за два раза повсему периметру фундамента с наружной стороны.

    - Стены и перегородки

В проектируемом здании стены кирпичные. Толщина наружных стен по теплотехническому расчету  510мм, внутренних  380мм.. Кирпичную кладку наружных стен ведут с перевязкой вертикальных швов на ½ кирпича по многорядной системе; 5 ложковых рядов перевязываются одним тычковым. Кладку ведут из глиняного кирпича на цементном растворе М75. Толщина горизонтальных швов 12мм, вертикальных  10мм. С наружной стороны применяют лицевой керамический кирпич, швы расшивают расшивкой. Так как с внутренней стороны стены будут отштукатурены, швы оставляют незаполненными на 10мм для обеспечения хорошей связи штукатурного слоя со стеной.

Кирпичные перегородки толщиной ½ кирпича, неармированные. Швы не заполнены раствором на глубину 10мм для обеспечения хорошей связи штукатурного слоя со стеной.

1.5.4 Перемычки

Перемычка  конструкция, перекрывающая проём в стене и поддерживающая вышерасположенную часть стены.

Рядовая перемычка воспринимает вес кирпичной кладки и опирается по 120мм с каждой стороны.

Несущая перемычка воспринимает вес кладки и нагрузку от перекрытия и опирается по 250мм с каждой стороны. Расчёт перемычек производится по формулам

Lперемычки = Lпроёма + b, мм,                                          (4)

где Lперемычки  длина перемычки, мм,

Lпроёма  длина проёма, мм,

b  глубина опирания перемычки на стену, для несущих стен b = 250мм с каждой стороны, для ненесущих стен b = 120мм с каждой стороны,

nнеусил.пер. = стены - bусил./bнеусил., мм,                             (5)

где nнеусил.пер. количество неусиленных перемычек в несущей стене, шт,

стены  толщина стены, мм,

bусил., bнеусил. ширина перемычек, мм

nпер. = стены /bнеусил., мм,                                       (6)

где nпер. количество перемычек в ненесущей стене, шт,

стены  толщина стены, мм,

bнеусил. ширина перемычек, мм

Подбор перемычек производим конструктивно, без учета действующих нагрузок по серии 1.038.11

Расчет и подбор перемычек:

ПР1

1      1. Lперемычки =1910+510=2450мм    -     3ПБ25-8    вес 162кг

2. Lперемычки =1910+240=2150мм     -   2ПБ22-3     вес 92кг

2

ПР2                  3. Lперемычки =1360+500=1860мм     - 3ПБ21-8        вес 137кг

4. Lперемычки =1360+240=1600мм     - 2ПБ16-2       вес 71кг

3                        4

ПР3                  3. Lперемычки =1510+500=2010мм      -   3ПБ21-8      вес137кг

5. Lперемычки=1510+240=1750мм      -    2ПБ19-3     вес 81кг

3                       5

ПР4                  6. Lперемычки =1010+500=1510мм       -  3ПБ16-37    вес 102кг

7. Lперемычки =1010+240=1250мм      -   2ПБ13-1      вес 54кг

6                 7

ПР5                  7. Lперемычки =810+240=1050мм       -  2ПБ13-1      вес 54кг

7

ПР6                 8. Lперемычки =710+240=950мм        -   2ПБ10-1      вес 43кг

8

Рисунок 3 – Схемы раскладок перемычек

ПР7                9. Lперемычки= 1010+500-1510мм     -   3ПБ18-8      вес 119кг

7. Lперемычки =1010+240=1250мм      -   2ПБ13-1      вес 54кг

7                 9

ПР8

5. Lперемычки =1510+240=1750мм      -    2ПБ19-3     вес 81кг

5

Рисунок 3 – Схемы раскладок перемычек

(продолжение)

1.4.5 Плиты перекрытия и покрытия

В данном здании покрытия и перекрытия монтируются из железобетонных многопустотных плит, которые опираются на продольные несущие стены.

Плиты крепятся со стенами анкерами, находящимися в кладке, и между собой через монтажные петли, скрутками из проволоки. Стыки и швы заделывают раствором М100. Пустоты на торцах плит замоноличиваются.

1190

990,1790,1490

220

L

Рисунок 4  Панель перекрытий, железобетонная многопустотная.

ГОСТ 9561-91

По ГОСТ 9561-91 принимаем следующие марки панелей

длина       ширина       высота

мм           мм               мм

П1 -  ПК 60.18-6                   5980         1790            220

П2  - ПК 60.15-6                   5980         1490            220

П3 -  ПК 60.10-6                  5980            990            220

П4 -  ПК60.12-6                   5980          1190           220

1.4.6 Лестница

В проектируемом здании лестница деревянная, сборная, состоящая из двух лестничных маршей и площадки.

Расчёт лестницы

высота этажа равна hэт = 3,3м,

принимаем ступень размерами 150  300мм

число подступёнков в одном марше

nподст. = 3300/150 = 22шт,

Определяем длину лестничного марша

Lм=300(22/2-1)=3000мм

Определяем длину лестничной площадки

Lпл=( L- Lм)/2=(5600-3000)/2=1300мм

Выбираем марку лестничной площадки, зная что по чертежу ее минимальная ширина равна 2600мм. Марка ЛПФ28.13В-5п серия1.252.1-4  массой 1,36т.

Впл=2800мм    Lпл=1290мм.

Исходя из размеров лестничной площадки, определяем ширину марша:

Вм=(Впл-100)/2(2600-100)/2=1250мм

Выбираем марку лестничного марша ЛМФ 39.12.17-5, серия 1.251.1-4

Длина марша - 3913мм, ширина – 1250мм, масса – 1,30т.

## 1.4.7 Окна, двери.

Естественное освещение здания обеспечивается за счёт окон.

В данном здании запроектировано два вида окон

О-1

ГОСТ 11214-78

ОР 15-13.5

Размеры проёма, мм

1510 •1360

Рисунок 5

О-2

ГОСТ 11214-78

ОР 15-15

Размеры проёма, мм

1510 •1510

Рисунок 6

Двери служат для изоляции друг от друга проходных помещений и входа в здание. Двери состоят из коробок и полотен, навешиваемых на дверные коробки. Основными дверными приборами являются навесные металлические петли, ручки, врезные замки и задвижки. В данном проекте запроектировано четыре вида дверей.

Д-1

ГОСТ 24698-81

ДН 21-13 Б

Размеры проёма, мм

1910 •2370

Д-2

ГОСТ 6629-74

ДГ 21-10

Размеры проёма, мм

1010 •2070

Рисунок 7

Д-3

ГОСТ 6629-88

ДГ 21-8

Размеры проёма, мм

810 •2070

Д-4

ГОСТ 6629-74

ДГ 21-7

Размеры проёма, мм

710 •2070

Рисунок 8

1.4.8 Крыша

Здание имеет четырехскатную стропильную крышу с уклонами 40% и 50%.

Расстояние между стропилами до 1м. Обрешётка из брусков шагом 300мм.

Стропильные ноги опираются на мауэрлаты (подстропильные брусья) и крепятся к наружным стенам скрутками из проволоки диаметром 5мм. Скрутки привязывают к костылям вбитым в стену.

Кровля выполнена из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Листы укладываются по обрешетке с напуском в направлении ската и с поперечной нахлесткой соседних листов на полволны. К обрешетке листы крепятся оцинкованными гвоздями или шурупами через резиновую шайбу.

Все деревянные конструкции крыши антипирируют и антисептируют, в местах соприкосновения со стеной все деревянные конструкции дополнительно изолируются слоем рубероида.

1.4.9 Полы

В комнатах, коридорах и кухнях запроектированы полы из линолеума. По перекрытию первого слоем делается пленочная пароизоляция, затем плитная теплозвукоизоляция из пенобетона толщиной 52мм. По слою пенобетона укладывается ДСП толщиной 20мм, для выравнивания основания под линолеум. Далее по ДСП на мастике приклеивается линолеум и защемляется плинтусами.

В санитарных узлах  керамическая плитка.  По плите перекрытия также устраивается пленочная изоляция, затем устраивается теплоизоляция из пенобетона толщиной 44мм, по утеплителю укладывается цементно-песчаная стяжка из раствора марки 100 толщиной 30мм. По стяжке расстилается пленочная гидроизоляция, по которой настилают на цементно-песчаном растворе керамическую плитку толщиной 6мм.

На лестничных площадках предусматривается мозаичный пол. Мозаичное покрытие толщиной 20мм устраивается по цементно-песчаной стяжке из раствора марки 100 толщиной 30мм.

1.4.10 Отмостка, крыльцо

Для отвода от стен здания талых и дождевых вод устраивается отмостка вдоль наружных стен.

Ширина отмостки 700мм, уклон от здания 2%.

Состоит отмостка из щебеночной подготовки, которая создаёт уклон, и слоя асфальтового покрытия.

Входная площадка  выполнена железобетонной, монолитной.

1.6 Наружная и внутренняя отделка здания

Наружные стены здания выложены из силикатного и керамического кирпича: с наружной стороны -  под расшивку, с  внутренней стороны – оштукатуриваются.

Внутренние стены и перегородки (кроме санузлов и ванных)  штукатурятся с обеих сторон.

В жилых комнатах, прихожих и кухнях стены после оштукатуривания оклеиваются обоями до потолка, потолки белятся.

В санузлах и ванной стены облицовываются керамической глазурованной плиткой, потолки белятся.

Наружные и внутренние двери в комнаты лаком, оконные заполнения окрашены масляной краской светлых тонов.

1.7 Инженерное оборудование

Отопление.

В здании запроектирована центральная водяная система отопления. Теплоносителем является вода с параметрами 70-80С. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы М-140, установленные в нишах под окнами.

Водопровод.    Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является централизованный водопровод. Горячее водоснабжение осуществляется от центральной теплосети.

Канализация.  Отвод хозяйственно-фекальных стоков предусматривается в наружную сеть канализации.

Вентиляция естественная через форточки и двери, и вентканалы.

Водоотвод с кровли осуществляется по скату кровли на рельеф.

Электроснабжение.  Проект рассчитан на электросети с напряжением 380/220 вольт. Ввод электричества в здание предусмотрен кабельный от местной городской электросети. Электроосвещение осуществляется электрическими лампочками накаливания. Квартира снабжена трёхконфорочной электроплитой.

Радиофикация и телефонизация. Слаботочные сети запроектированы от местных сетей. Радиофикация осуществляется воздушным путём от соседнего здания. Телефонный ввод предусмотрен кабельный, под землей от городской кабельной сети.

1.8 Действия в чрезвычайных обстоятельствах

При обнаружении источника неконтролируемого возгорания необходимо вызвать противопожарную службу если пожар невозможно потушить средствами первичного пожаротушения, имеющимися в доме.. Приступить к эвакуации людей через двери и окна первого этажа. Приступить к эвакуации оборудования из зоны поражения пожаром. Встретить пожарные бригады и указать место возгорания.

На случай военных действий поселок оборудован бомбоубежищем.

Список использованных источников

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. 

Москва Высш. шк., 1987.

2. Каталог железобетонных изделий.

3. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий.  Москва, 1986.

4. Неелов В.А. Гражданские здания.  М. Стройиздат, 1988.

5. Справочник мастера-строителя/В.А. Анзигитов, А.П. Котов, А.П. Новак и др.;

Под ред. Д.В. Коротеева.  М. Стройиздат, 1989.